EECS 2070 02 Digital Design Labs 2019 Lab 8

學號：104021215 姓名：熊磊

- 實作過程

- 先利用clock_divider做出想要的頻率，然後將input中的volumeUP, volumeDOWN, rst做debounce及one pulse的處理。

- 音量是用volume這個register來儲存。調整volume的方式是用always block來處理，再送到note_gen這個module來處理。音量總共分5個level，選擇上沒有特別設計，單純用聽的來決定音量大小。ampH和ampL互為2’s complement。

- 靜音則是在送進note_gent前，就先判斷_mute是否開啟，走得根據_music把對應的音樂signal送到note_gen產生。

- 使用player_control來控制音樂進度、循環、播放、暫停，_repeat在player_control用來判斷當播放進度結束時(ibeat>= LEN)，是否要重新播放。若是，則將ibeat歸零，否則設為12’d511。_play用來控制next_ibeat是否要+1。

- 而為了方便產生對應的樂譜頻率，我額外寫了一個python程式來把簡譜轉成verilog signal。

- 兩首音樂實現的方式是，直接寫兩個module，然後在送進note_gen實再決定要拿哪一個signal。

- 另外用FSM來控制音樂狀態。如果再從music0切換到music1，player_control要做reset，因此分了3個states。

- 七段顯示器就依照目前_music的狀態來顯示右聲道toneR播放的音符。

- 學到的東西與遇到的困難

這次lab一開始沒想到要用finite state machine，所以花了很多力氣在想要怎麼換歌的時候重新播放，後來決定直接用FSM寫。在產生音樂訊號的地方因為太長了，果斷寫一個python來產生XD。

- 想對老師或助教說的話

謝謝老師與助教!